深圳虚拟大学园

演播厅中控系统升级改造项目招标需求

一、招标项目基本信息

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 演播厅中控系统升级改造项目 |
| 采购单位 | 深圳市虚拟大学园 |
| 控制金额 | 5万元。报价均不得超控制价格，否则将导致废标。 |
| 交货期 交货地点 | 在合同签订后30个日历日内完工 学校指定地点 |
| 售后服务要求 | 1.投标方必须为所有设备及集成提供不少于1年质保服务（易耗品、计清单中有特别要求的除外），从投标方获得用户正式颁发的书面工程竣工移交证书之日算起。 2.服务响应：维修响应必须满足1小时内到达故障现场。 3．在保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，投标方须免费负责修理或更换。 4.在保修期结束前，须由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理或更换。在修复之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告用户。 5.在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，投标方须免费负责修理或更换。 6.在系统运行之后用户管理人员提供培训、技术支持和维护服务。 |
| 运输要求 | 本次采购的设备和材料必须是全新的，运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。 |
| 验收办法 | 1、中标人将货物运送到采购人指定地点后，并完成设备的安装调试和验收工作。由双方按照招标文件要求，对所有货物进行核实查验，办理相关送货入库手续。在货物查验过程中，如发现有不合格的货物，中标人应无条件更换全新合格货物。 2、货物查验及样品检验结果均符合招标文件要求的，经采购人确认验收合格后，由采购人签署验收表，并由中标人在规定时间内完成送货。 |
| 付款方式 | 按深圳市财政委员会有关规定执行，设备到安装验收合格无故障连续运行1个月后，并提供全额发票给招标人后，招标人办理相关付款手续，一次性付清货款。 |

二、具体货物清单及技术要求

说明：“▲”所标参数为专家进行综合评分的重要参数，但不作为废标条款。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能中控系统主机 | - 高性能配置，超强处理控制能力 - CPU：32位嵌入式ARM微处理器（两套），单套CPU主频高达533MIPS，双套CPU组合处理能力高达1066MIPS - 内存：512Mb标配内存，双套内存高达1G，可扩展至32G - 内存：单套主板标配1G Flash存储器，双套高达2G，可扩展至32G - 多种控制协议端口，可控设备全方位覆盖 - ▲数字I/O端口：单机支持8路IO口，可扩展至32路 - ▲红外IR端口：单机支持8路红外 - RS-232端口：单机支持8路双向RS-232，可扩展至32路 - RS-422端口：单机支持8路RS-422 - RS-485端口：单机支持8路RS-485 - DMX512端口：单机支持高达8路DMX512 - 弱电继电器口：单机支持高达8路弱电（5V）继电器口 - ▲卡槽：9个控制卡槽，可插各种功能的控制卡或扩展卡，如串口控制卡，红外控制卡等，1个通信网络总线卡槽、2个电源卡槽 - ▲LED灯光控制：支持0-24V模拟量调光和PWM调光这两种调光方式，其中PWM调光支持光纤远程调节 - 通讯协议：支持Ethernet、US-NET多种协议 - 电源：AC110-240V 50-60HZ冗余双电源设计 - 包含8根红外发射棒 - ▲包含中控软件系统兼容安卓及iOS系统，集成编程 - ▲投标供应商必须提供所投产品的质量检测报告。 - ▲投标供应商必须提供所投产品原厂商出具的技术参数盖章证明文件。 - ▲为保障售后服务质量，投标人提供厂商针对本项目的售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 2 | 8路电源控制器 | 1.手动控制：在机器的正前方，有8个拨码开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 2.IO控制：在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 3.协议兼容：兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 5.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 6.用于控制：灯光开关、窗帘开关、屏幕升降、投影机电动吊架升降等 ▲7.投标供应商必须提供所投产品原厂商出具的技术参数盖章证明文件。 ▲8.为保障售后服务质量，投标人提供针厂商对本项目的售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 3 | 平板触摸屏 | Retina 显示屏 9.7 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏，具有 IPS 技术 2048 x 1536 像素分辨率，264 ppi 采用防油渍防指纹涂层 64 位架构的 A7 芯片 M7 运动协处理器 无线网络 (802.11a/b/g/n)；双频 (2.4GHz 和 5GHz) 和 MIMO 技术 蓝牙 4.0 技术 16GB | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | Wan口数量（无线路由） 1个 Lan口数量（无线路由） 4个 无线桥接 支持 支持WPS 支持 无线传输率 300Mbps 传输标准 IEEE 802.11b/g/n 传输频段 2.4GHz 网络协议 TCP/IP协议 | 1 | 台 |
| 5 | 线路整理改造 | 电源线路、音频线路、视频线路、控制线路等线路检测、整理、改造，打印标签 | 1 | 项 |
| 6 | 线材辅材 | 整理改造所需线材辅材，打印标签等 | 1 | 项 |
| 7 | 安装及调试 | 老旧设备拆除，新设备安装及系统联调 | 1 | 项 |